| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM Số: 2865 /CHHVN-ATANHH V/v Hoạt động kiểm tra tàu biển tháng 11/2011 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011 |
| --- | --- |

Kính gửi: Các Cảng vụ Hàng hải

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra tàu biển trong tháng 11 năm 2011 như sau:

1. Số lượt tàu kiểm tra tại các cảng biển Việt Nam:

+ Tàu biển nước ngoài:

Các Cảng vụ Hàng hải đã thực hiện kiểm tra 122 lượt tàu (giảm 12 lượt so với tháng 10), trong đó 88 lượt tàu kiểm tra lần đầu, phát hiện 55 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số khiếm khuyết là 245 khiếm khuyết các loại, lưu giữ 02 lượt tàu.

+ Tàu biển Việt Nam:

- Các Cảng vụ Hàng hải đã kiểm tra được 63 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa (tăng 05 lượt so với tháng 10), phát hiện 62 lượt tàu có khiếm khuyết với tổng số khiếm khuyết là 497 khiếm khuyết các loại.

- Kiểm tra 90 lượt tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế (tăng 45 lượt so với tháng 10), phát hiện 85 lượt tàu có khiếm khuyết với số khiếm khuyết là 861.

2. Số lượt tàu biển Việt Nam kiểm tra tại các cảng biển nước ngoài:

Trong tháng 11 năm 2011, những Sỹ quan kiểm tra nhà nước cảng biển nước ngoài đã kiểm tra 74 lượt tàu biển Việt Nam (trong đó có 24 lượt tàu kiểm tra theo dạng follow-up) phát hiện được 317 khiếm khuyết các loại liên quan đến 45 lượt tàu, lưu giữ 06 lượt tàu.

Trong tổng số 06 lượt tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tại nước ngoài có 113 khiếm khuyết các loại được phát hiện trong quá trình kiểm tra với 21 khiếm khuyết dẫn đến lưu giữ tàu, trong đó: 85 % khiếm khuyết lưu giữ liên quan đến trang thiết bị của tàu; 5% khiếm khuyết liên quan đến giấy tờ, tài liệu của tàu; 10% khiếm khuyết lưu giữ liên quan đến việc vận hành của thuyền viên. (Số liệu cụ thể xem trong Phụ lục đính kèm).

Cục Hàng Hải Việt Nam yêu cầu các Cảng vụ hàng hải:

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09/CT-BGTVT ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và công văn số 2641/CHHVN-ATANHH ngày 11/11/2011 của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Cập nhật đầy đủ, kịp thời các biên bản kiểm tra vào phần mềm kiểm tra tàu biển.

- Rà soát, phân tích trách nhiệm của Cảng vụ đối với các tàu xuất cảng bị lưu giữ ở nước ngoài và báo cáo Cục (qua Phòng An toàn An ninh hàng hải trước ngày 18/12/2011 theo số fax: 043.7683641).

Cục Hàng hải Việt Nam thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ Giao thông vận tải (để b/c); - Cục trưởng (để b/c); - Lưu: VT, ATANHH. | KT.CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG (đã ký) Đỗ Đức Tiến |
| --- | --- |

Danh sách tàu biển Việt Nam bị lưu giữ tháng 11/2011

| TT | Tên tàu | Đơn vị khai thác | Cảng rời gần nhất | Ngày lưu giữ | Khu vực lưu giữ | Khiếm khuyết lưu giữ tàu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | HOANG SON 18 Số IMO: 8977326 | Công ty TNHH Hoàng Sơn | Tàu rời cảng Cái Cui - Cần Thơ ngày 21/10/2011 | 01.11.2011 | Haikou, China | - PROPULSION AND AUXILIARY MACHINERY 1420 - cleanliness of engine room, FLOOR OF E/R OILY DIRTY (S74-1/CII-1/R26.7) Sàn buồng máy bẩn do dầu 1410 - propulsion main engine, M/E FOUNDATION BODY HAS EXCESSIVE OIL (S74-1/CII-1/R26) Bệ đỡ máy chính quá nhiều dầu - MARPOL - ANNEX I 1730 - oil filtering equipment, BILGE PUMP OF O.W.S. OUT OF WORK (M73/78/ANI/R16.1, .4) Bơm la canh của máy phân ly dầu nước không hoạt động. 1730 - oil filtering equipment, ELECTROL MAGNETIC VALVE OF DISCHARGING OIL FOR O.W.S. MALFUNCTION (M73/78/ANI/R16.1, .4) Van điện từ của máy phân ly dầu nước bị hỏng. - SHIP'S CERTIFICATES AND DOCUMENTS 0199 - other, SHORT OF STATEMENT OF COMPLIANCE FOR IAPP CERT. (M73/78/AN VI) Giấy chứng nhận phù hợp tạm thời phòng ngừa ô nhiễm không khí |
| 02 | OCEAN SPIRIT Số IMO: 9452751 | Công ty CP Phát triển Thương mại & Vận tải Đại Dương | Tàu rời cảng Đồng Nai 1 ngày 21/10 | 02.11.2011 | Zhanjiang, China | - FIRE SAFETY MEASURES 0725 - fixed fire extinguishing installation, Alarm monitor panel for fixed water-based local application fire-fighting systems out of order ( S74-24/CII-2,FSSC/C3) Bảng điều khiển cho đường ống nước áp dụng hệ thống chống cháy khu vực bị hỏng. 0739 - Emergency Fire Pump, Emergency fire pump fail to pump water out (S74-24/CII-2/R13,FSSC/C3/P2.2) Bơm cứu hỏa sự cố bị hỏng. |
| 03 | AN TRUNG 168 Số IMO: 9545730 | Công ty Trách nhiệm hữu hạn An Trung | Tàu chạy tuyến Quốc tế, chưa về Việt Nam | 04.11.2011 | Singapore | - LIFESAVING APPLIANCES 0616 - rescue boat inventory, Rescue boat inventory found damaged are navigation lights, portable search light, compass illumination light, paddles etc (LSAC/N5.1.2 (S74-17)) Hàng dự trữ của xuồng cứu sinh bị hỏng (đèn hành hải, đèn thăm dò xách tay, la bàn, mái chèo …) 0635 - launching arrangements for rescue boats, Rescue boat remote actuating cable found parted. (LSAC/N6.1 (S74-17)) Cáp điều khiển hạ xuồng bị mất. - FIRE SAFETY MEASURES 0743 - Fire-dampers, No.2 Engineroom ventilator's damper was found heavily wasted and unable to close (S74-24/CII-2/R5.2, 8.2, 9.7) Tấm chắn lửa của thông gió buồng máy số 2 bị mòn nghiêm trọng và không thể đóng |
| 04 | SUNRISE 18 Số IMO: 8500965 | Công ty TNHH VTB Đại Phú | Tàu rời cảng Sài Gòn ngày 18/10 | 13.11.2011 | Tanjung Perak , Indonesia | - SAFETY OF NAVIGATION: 1566 - Voyage data recorder (VDR), VDR showing error (S74-24/CV/R20) Hiển thị VDR bị hỏng. - FIRE SAFETY MEASURES: 0715 - fire detection, Smoke detector malfunction (S.74/C.II.2/R.7) Phát hiện khói bị hỏng. - LIFESAVING APPLIANCES 0610 - lifeboats, Stbd life boat limit switch defective (S.74/C.II - 2/R.13) 0610 - lifeboats, Stbd life boat crack (S.74/C.II - I/R.13) Xuồng cứu sinh bị rạn nứt - RADIOCOMMUNICATIONS 1623 - MF/HF radio installation, MF/HF DSC unit defective (S74/CIV/R10) Bộ phận gọi chọn số của máy MF/HF bị hỏng. - MARPOL - ANNEX I 1745 - 15 PPM alarm arrangements, O.W.S 15 PPM oil content meter failure (M73/78/ANI/R14) Cảm biến của máy phân ly dầu nước bị hỏng. |
| 05 | PHUONG NAM 1 Số IMO: 9418688 | Công ty TNHH MTV ĐT DL và VTB Phương Nam | Tàu rời cảng Tiên Sa Đà Nẵng ngày 06/10/2011 đi Jinhea, Hàn Quốc | 17.11.2011 | Sendaishio gama, Japan | - LIFESAVING APPLIANCES 0630 - launching arrangements for survival craft, reset position of stop lever for handle of on-load release system of L/B (P&S) : incorrect (LSAC/N4.4.7 (S74-17)) |
| 06 | QUANG MINH 126 Số IMO: 9395484 | Công ty Cổ phần Vận tải biển Thái Bình | Tàu rời vùng neo Vũng Tàu ngày 23/10 đi Nhật Bản | 22.11.2011 | Fushiki, Japan | - LOAD LINES 1270 - Doors, some entrance door of accomodation officer - missing rubber packing and lose weathertighness (LL66/88, A15) Các cửa và một số của vào khu vực sinh hoạt của sỹ quan bị mất đệm cao su và không kín thời tiết. 1260 - Windows, side scuttles; Skylight of E/R - missing rubber packing and missing securing device (LL66/88, A15) Cửa sổ, cửa mạn và cửa chiếu sáng buồng máy mất tấm đệm cao su và mất thiết bị đóng chặt. 1284 - Cargo ports and other similar opening, some securing device of all cargo hold entrance - broken and stuck (LL66/88, A15) Các cửa hầm hàng và một số cửa mở thông thường khác, một vài thiết bị đóng chặt của tất cả lối vào hầm hàng bị vỡ và kẹt. - MARPOL ANNEX I 1730 - Oil Filtering Equipment, inside of overboard water discharge polluted by dirty oil from oil filtering equipment (M73/78/ANI/R16) Phin lọc dầu bị ô nhiễm. |

Tàu biển Việt Nam bị kiểm tra tại các khu vực trên thế giới

Tháng 11/2011

| Quốc gia | Số lượt tàu bị kiểm tra | Số lượt tàu kiểm tra lần đầu | Số lượt tàu kiểm tra có khiếm khuyết | Số khiếm khuyết | Số lượt tàu bị lưu giữ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trung Quốc | 17 | 12 | 12 | 127 | 02 |
| Indonesia | 20 | 17 | 16 | 73 | 01 |
| Nhật Bản | 03 | 03 | 03 | 53 | 02 |
| Hàn Quốc | 04 | 02 | 02 | 15 | 00 |
| Malaysia | 08 | 06 | 05 | 16 | 00 |
| Philippin | 07 | 03 | 01 | 02 | 00 |
| LB Nga | 05 | 02 | 02 | 07 | 00 |
| Singapore | 06 | 03 | 03 | 22 | 01 |
| Thái Lan | 03 | 01 | 01 | 02 | 00 |
| Ma rốc | 01 | 01 | 00 | 00 | 00 |
| Tổng số | 74 | 50 | 45 | 317 | 06 |

Kết quả kiểm tra tàu biển tháng 11/2011

| TT | Đơn vị | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quảng Ninh | - 141 lượt tàu nước ngoài tới cảng, kiểm tra 28 lượt tàu, lưu giữ 01 lượt tàu; - 29 lượt tàu biển VN hoạt động tuyến Quốc tế tới cảng, kiểm tra 10 lượt tàu HĐ tuyến QT (thực tế trên mạng có 09 BBKT); - 141 lượt tàu VN HĐ tuyến nội địa, không kiểm tra tàu nào; |
| 2 | Hải Phòng | - Kiểm tra 19 tàu biển nước ngoài. - Kiểm tra 10 lượt tàu biển VN hoạt động tuyến NĐ (trên mạng có 08 BBKT); - Kiểm tra 22 lượt tàu biển VN hoạt động tuyến QTế (trên mạng có 22 BBKT) |
| 3 | Thái Bình |  |
| 4 | Nam Định | Có báo cáo theo quy định, không kiểm tra lượt tàu nào; |
| 5 | Thanh Hoá | - Kiểm tra 02 lượt tàu biển VN HĐ tuyến QT, trong tổng số 20 lượt tàu xuất cảnh đi nước ngoài (trên mạng có 01 BBKT); - kiểm tra 01 lượt tàu biển VN HĐ tuyến NĐ, trong tổng số 31 lượt tàu đến cảng (trên mạng có 01 BBKT); |
| 6 | Nghệ An |  |
| 7 | Hà Tĩnh |  |
| 8 | Quảng Bình | - 05 tàu biển VN HĐ tuyến QT tới cảng, không kiểm tra tàu nào; - 03 tàu hoạt động tuyến NĐ đều là tàu chạy chuyên tuyến, không thực hiện cuộc kiểm tra nào; |
| 9 | Quảng Trị | - Không có tàu biển nước ngoài hoặc tàu biển VN chạy tuyến QT nào tới các cảng khu vực; - 30 lượt tàu HĐ tuyến NĐ (16 lượt tàu chuyên tuyến từ Cửa Việt ra Cồn Cỏ), không thực hiện cuộc kiểm tra nào; |
| 10 | Thừa Thiên Huế | - 12 lượt tàu nước ngoài đến cảng, không thực hiện cuộc kiểm tra nào; - 01 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT (nhập cảnh), không thực hiện cuộc kiểm tra nào; - 14 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ, thực hiện 01 cuộc kiểm tra (trên mạng không có BBKT nào); |
| 11 | Đà Nẵng |  |
| 12 | Quảng Nam |  |
| 13 | Quảng Ngãi |  |
| 14 | Quy Nhơn | - 60 lượt tàu biển nước ngoài tới cảng, kiểm tra 01 lượt tàu, lưu giữ 01 lượt tàu; - 11 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT, kiểm tra 02 lượt tàu (trên mạng có 02 BBKT); - 217 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ, không kiểm tra lượt tàu nào; |
| 15 | Nha Trang |  |
| 16 | Bình Thuận |  |
| 17 | Vũng Tàu |  |
| 18 | Đồng Nai | - 07 lượt tàu biển nước ngoài tới cảng, kiểm tra 02 lượt tàu; - 05 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT, kiểm tra 02 lượt tàu (trên mạng có 02 BBKT); - 36 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ, kiểm tra 04 lượt tàu. (trên mạng có 01 BBKT); |
| 19 | Hồ Chí Minh | - 51 lượt tàu biển nước ngoài được kiểm tra; - 53 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT được kiểm tra (trên mạng có 29 BBKT); - 01 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ được kiểm tra (trên mạng có 02 BBKT); |
| 20 | Mỹ Tho | - 04 lượt tàu biển nước ngoài tới cảng, không tiến hành cuộc kiểm tra nào; - 09 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT tới cảng, kiểm tra 03 luợt tàu (trên mạng có 02 BBKT); - 17 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ tới cảng, kiểm tra được 02 lượt tàu. (trên mạng có 02 BBKT); |
| 21 | Đồng Tháp | - Trong tháng không có tàu biển VN rời cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp đi nước ngoài; - 03 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ, kiểm tra được 03 lượt tàu (trên mạng không có biên bản kiểm tra nào); |
| 22 | An Giang | - 10 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT đến cảng, 08 lượt tàu biển được kiểm tra (không có BBKT trên mạng); - 22 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ đến cảng, kiểm tra được 02 lượt tàu (không có BBKT trên mạng); |
| 23 | Cần Thơ |  |
| 24 | Kiên Giang | - 18 lượt tàu biển nước ngoài tới cảng; - 03 lượt tàu biển VN chạy tuyến QT đến cảng, kiểm tra được 01 lượt tàu (trên mạng có 01 BBKT); - 350 lượt tàu biển VN chạy tuyến NĐ đến cảng, kiểm tra được 01 lượt tàu (trên mạng có 01 BBKT); |
| 25 | Cà Mau |  |